# Детектор аномалий (модуль ИСМД)

# Постановка задачи от Заказчика:

Модуль должен использовать статистические методы (эмпирическое непараметрическое моделирование) математического моделирования для выявления отклонений текущей работы оборудования от оптимального режима, предсказанного по модели.

Решение о выдаче предупредительного уведомления об отклонении генерируется в результате анализа корреляции между несколькими параметрами (например, вибрация, температура, давление, расход) и фиксации продолжительности отклонения по одному или нескольким параметрам в течение установленного интервала (до 10 мин.).

Изначально для создания модели должно использоваться история (аналоговые параметры с дискретностью от 1 час. до 10 мин.) работы оборудования за период от 6 и более месяцев (оптимальный период от 12 мес.).

В реальном времени в ИСМД должно сравнивает актуальные показания датчика с предсказаниями модели, описывающей нормальное функционирование оборудования.

ИСМД должна позволять определять и компенсировать информацию от «плохих» датчиков.

Необходимо, что бы разработанную модель в ИСМД можно было бы легко масштабировать на аналогичное о оборудование, на которое уже разработана модель

Детектор аномалий - это лишь один из элементов предиктивной диагностики, первый шаг - непосредственно выявление аномалии.

# Цель

Разработка нового функционала для анализа и прогноза состояния оборудования, выявления повреждений на ранних этапах.

Сейчас ИСМД фиксирует только фактические тревоги, которые уже произошли, а Детектор аномалий должен предсказывать возможное появление неисправностей, цель Детектора аномалий- проинформировать пользователя, который организует превентивные мероприятия, не допуская фактическое наступление тревоги.

Основные проблемы, которые должен решать детектор аномалий:

- Предотвращение остановок в работе оборудования;

- Снижение количества внеплановых ремонтов;

- Оценка технического состояния оборудования;

- Выявление причин поломок оборудования;

- Оповещения о приближающихся сбоях и отказах.

# Основные требования

Отличия мониторинга и детектора аномалий:

1. Мониторинг - неисправность уже произошла, детектор аномалий (предиктивная диагностика) - раннее обнаружение,

2.  Мониторинг - наблюдение за отдельным параметром, Экспертные правила - наблюдение за совокупностью на основе накопившегося опыта, Детектор - наблюдение за совокупностью параметров (моделью),

3. Мониторинг - статичные уставки, установленные пользователем вручную, Детектор - динамические границы, алгоритм обучается, учитывает дополнительные условия и может корректировать коридор отклонений

- Аномалия — это отклонение в стандартном поведении какого-то процесса

- Стандартное поведение - оборудование работало в нормальном режиме, можно извлечь и построить на основе исторических данных, которые хранятся в Influx

- Детектор аномалий - это новый сервис, позволяющий выявить отклонение в поведении оборудования от Стандартного поведения

- Цель поиска аномалий: ранее предупреждение о развивающихся предупреждениях.

- Алгоритм Детектора аномалий изучает поведение оборудования (требование заказчика 6-12 мес, дискретность 10-60 мин), учитывает условия, сравнивает текущие значения с полученными ранее (стандартное поведение), определяет отклонения (аномалии) от ожидаемого поведения оборудования

- Алгоритм Детектор аномалий должен сигнализировать об отклонении от нормального состояния раньше, чем будет сформирована тревога по результатам мониторинга в ИСМД.

- Новый сервис (Детектор аномалий) должен уметь мониторить как отдельные параметры, так их совокупность, т.е. в целом техническое место (сейчас в ИСМД уже есть функционал экспертных правил, который описывает взаимосвязь и взаимное влияние параметров, но учитывает фактическое наступление события).

- После выявления отклонения Детектор аномалий, инициирует сигнал и посылает уведомление пользователю

- Аномалии, зафиксированные Детектором аномалий, будут связаны со Справочником дефектов и пользователь, кроме предупреждения, будет получать возможную причину. Например, аномалии зафиксированы по 1-м параметру - это один дефект, а если по нескольким, то другой. Настройку осуществляет пользователь при создании модели

- Пользователь получает сигнал об аномалии и организует мероприятия по недопущению реальной тревоги - это стандартный функционал ИСМД, который будет доработан под работу с аномалиями за рамками текущей задачи "Детектор аномалий" (Блок Предиктивная диагностика)

- Поиск аномалий должен происходить в формате онлайн (стриминг), при этом прогнозное значение рассчитывается на основе исторических данных и сравнивается с текущим

Основной функционал Детектора аномалий:

- Создание моделей - пользователь создает модель (взаимосвязь параметров) вручную или на основе шаблонов (если такие шаблоны будет возможность получить). При развитии функционала должна быть предусмотрена возможность быстрого поиска взаимосвязанных параметров по ТМ и другим атрибутам , а также автоматического подбора взаимосвязей на основе типового оборудования

  - создание шаблона, интерфейс для создания модели

  - справочник оборудования,

  - справочник условий?

  - загрузка данных,

  - анализ трендов,

- Интегрирование Справочника дефектов в детектор аномалий:

  - настройка пороговых значений

  - взаимосвязь значений и возможных дефектов

- Настройка оптимального состояния модели

  - непосредственно работа с алгоритмом,

  - обучение модель

  - возможность задавать оптимальное состояние параметров (для каждой модели свой алгоритм - шаблон, единого алгоритма нет?)

  - условия - режимы работы модели в зависимости, например, от внешних условий (если нет возможности построить одну модель для всех режимов, тогда нужно делать модели для всех режимов, эталонные значения рассчитываются на основе выбранного режима)

- Поиск аномалий -

  - расчет эталонного состояние и сравнение с текущими значениями,

  - сравнение со справочником дефектов

  - предупреждение о выявленном дефекте (в будущем - мероприятия по устранению), отправка kafka, далее backend ИСМД

- Аналитика

  - исходные данные для обучения

  - результат моделирования

Общие принципы работы детектора (драфт)

- На основе истории сигналов, имея нижние и верхние границы нормальной работы, алгоритм маркирует весь датасет исторических данных как нормальные и ненормальные

- Модель обучается на основе маркированных данных

- Оставляет только нормальный режим работы и создает эталонное многомерное пространство – это и есть модель нормального режима работы оборудования.

- На вход модели подается такой же перечень сигналов и если какое-либо значение сигналов за рамками многомерной модели, то формируется срабатывание - аномалия

- В системе в шаблоне настроены экспертные правила. В зависимости от типа отклонения (один сигнал, два или несколько) система выдает вероятную причину аномалии, т.е. условно если в модели аномалия одновременно в температуре и давлении, то на основе шаблона модель выдает, что вероятная причина в поломке редуктора. Работа с настройкой шаблонов - отдельная задача для экспертов, такие шаблоны есть, например, у SmartSignal.

# Архитектура

Детектор аномалий - это отдельный сервис (который написан на наиболее подходящем языке для machine learning, например, Python).

Взаимодействие backend с сервисом поиска аномалий предположительно будет устроено через kafka.