Проект

УТВЕРЖДАЮ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ

«Опытно-конструкторская разработка системы мониторинга продувки металла аргоном и оценка ее работоспособности с целью повешения энергоэффективности работы установки печь-ковш № 2»

## РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТЫ

Опытно-конструкторская разработка системы мониторинга продувки металла аргоном и оценка ее работоспособности с целью повешения энергоэффективности работы установки печь-ковш № 2

## РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РАБОТЫ

Подраздел 2.1 Цель и задачи работы

Цель: снижение расхода аргона, электроэнергии и электродов посредством контроля расхода аргона на перемешивание металла в сталь-ковше. Задачи: - создание математических моделей оценки уровня интенсивности перемешивания металла в сталь-ковше, обеспечивающих расчет оптимального расхода аргона - выбор систем наблюдения (оборудования), работающих в высокотемпературной среде, для мониторинга продувки металла аргоном; - адаптация моделей и введение в промышленную эксплуатацию.

Подраздел 2.2 Стадийность (этапы)

Этап 1: - Выбор (аудит) систем наблюдения (оборудования) для контроля расплава в установке печь-ковш (УПК) № 2; - Монтаж и настройка оборудования в условиях производства; - Проведение анализа процесса продувки с учетом работы оборудования Этап 2: 2.1 Сбор и обработка данных, полученных с помощью системы наблюдения (формирование БД в рамках проекта); - Разработка математических моделей оценки уровня интенсивности перемешивания металла в сталь-ковше Этап 3: - Проведение тестовых плавок (внепечной обработки) с использованием разработанного решения (моделей) на УПК № 2; - Анализ работы моделей, внесение корректировок (при необходимости); - Разработка методики оценки эффективности использования систем мониторинга продувки металла аргоном для УПK-2; - Оценка эффективности мероприятия; - Гарантийные испытания